|  | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № CRM-00000 для заказа системы технологического видеонаблюдения «СТВН SmartLook» |
| --- | --- |
|  | Лист ___ из ____ листов |

Покупатель:

Телефон: 	Факс: 	e-mail:

Ф.И.О. контактного лица

Характеристики системы видеонаблюдения «СТВН SmartLook»

| Компактная IP-камера Hikvision DS-2CD2443G0-IW | 1/3" CMOS; 4 Мп; 2.8мм @F2.0 |
| --- | --- |
| Размеры камеры / угол обзора объектива | 103×65×33 мм / по горизонтали 98°, по вертикали 55° |
| Питание / потребляемая мощность | DC 12 В, PoE (802.3af, class 3) / 7 Вт макс. |
| Рабочий диапазон температур | от -10°C до +40°C |

| Параметры | Ответы покупателя |
| --- | --- |
| Номера шкафов КРУ по плану расположения РУ, укомплектованных «СТВН SmartLook» | Все Все, кроме __________________________________ |
| Отсек шкафа КРУ, в котором устанавливается IP-видеокамера | ВЭ (кроме шкафов __________________________) ЗРФ (кроме шкафов __________________________) |
| Вариант поставки «СТВН SmartLook» | Базовая1 Расширенная2 Комплексная3 |
| Требования к монтажу «СТВН SmartLook» | Установить IP-камеры в отсеках шкафов КРУ и подключить их к модулям Keystone Jack RJ-45. Покупатель самостоятельно обеспечивает подключение IP-камер к шкафу СТВН. |
| Опции шкафа СТВН - PoE коммутаторы - видеосервер4 с TRASSIR OS и поддержкой5 удаленного управления - жесткий диск HDD6 для видеосервера - оборудование связи - ИБП | Да Нет Да Нет Да Нет ( емкостью 4 Тб, в колич._1__шт. ) Да Нет Да Нет |

1 Базовая поставка включает: IP-камеры, смонтированные в отсеках шкафов КРУ; внутреннюю разводку кабеля PoE к IP-камерам. Покупатель самостоятельно обеспечивает питание и подключение IP-камер в свою систему видеонаблюдения. 2 Расширенная поставка включает базовую плюс PoE-коммутаторы в шкафу СТВН. Покупатель самостоятельно обеспечивает интеграцию IP-камер в свою систему видеонаблюдения (сервер, «облако» и т.д.). 3 Комплексная поставка включает расширенную плюс необходимое оборудование для записи, хранения, обработки и передачи изображения от IP-камер. Комплексная наладка СТВН на объекте производится силами заказчика. 4 NVR (Network Video Recorder) является частью системы пересылки и хранения видеоинформации, получаемой с IP-камер. 5 Функционал может быть настроен в соответствии с требованиями клиента: - резервирование питания; - поддержка RAID массивов; - горячая замена дисков HotSwap; - мгновенный поиск в архиве ActiveSearch; - возможность интеграции дополнительных модулей. 6 Диски HDD приобретаются отдельно.

Представитель покупателя	Поставщик

/			/

«______» ___________________ 2022 г.	«______» ___________________ 2022 г.

М.П.	М.П.